实验报告

实验名称：实验3.1.2：PAP鉴别配置

学院： 计算机学院    班级：    学号：    姓名：

- 请将创建的拓扑图截图粘贴到实验报告中。

2，请将路由器RT-BJ串口serial 4/0/0配置PAP后的状态信息填入表3-8中。

表3-8  路由器RT-BJ串口serial 4/0/0配置PAP后的状态信息

| 路由器名称/串口号 | RT-BJ / Serial4/0/0 |
| --- | --- |
| 链路协议 | PPP |
| LCP状态 | LCP closed |
| IPCP状态 |  |
| 物理链路类型 | synchronous |
| IP地址 | 192.168.90.2/24 |

3，路由器RT-BJ能与路由器RT-SZ通信吗？若不能，原因是什么？请将ping结果的截图粘贴到实验报告中。

不能通信。因为将RT-BJ设置为了PAP验证方，而未将RT-SZ设置为被验证方，所以RT-SZ不会发送用户名和密码，所以RT-BJ验证不通过，无法通信。

4，路由器RT-SZ能与路由器RT-BJ通信吗？若不能，原因是什么？请将ping结果的截图粘贴到实验报告中。

不能通信。因为将RT-BJ设置为了PAP验证方，还未将RT-SZ设置为被验证方，所以RT-SZ不会发送用户名和密码，RT-BJ验证不通过，无法通信。

5，请将路由器RT-SZ串口serial 4/0/0配置PPP后的状态信息填入表3-9中。

表3-9  路由器RT-SZ串口serial 4/0/0配置PPP后的状态信息

| 路由器名称/串口号 | RT-SZ / Serial4/0/0 |
| --- | --- |
| 链路协议 | PPP |
| LCP状态 | LCP opened |
| IPCP状态 | IPCP opened |
| 物理链路类型 | synchronous |
| IP地址 | 192.168.90.3/24 |

6，路由器RT-BJ能与路由器RT-SZ通信吗？若不能，原因是什么？请将ping结果的截图粘贴到实验报告中。

可以通信。

7，路由器RT-SZ能与路由器RT-BJ通信吗？若不能，原因是什么？请将ping结果的截图粘贴到实验报告中。

可以通信。

8，PAP两次握手报文分别是什么？

第一次握手报文为：用户名lpr-office-pap，密码lipeirui；

第二次握手报文为：Welcome to use Quidway ROUTER，Huawei Tech.

9，利用Wireshark能抓取到用户名和密码吗？若能，用户名和密码分别是什么？

可以，用户名为lpr-office-pap，密码为lipeirui。

10，请将Wireshark抓取的包括用户名和密码的数据的截图粘贴到实验报告中。